UAV 感知与跟踪模块阶段交付报告

三场景真实检测链路、跟踪评估与 Mock 接口验证

用途：供组长进行阶段汇总、代码整合及后续 ROS2 联调

| 检测阈值 | conf = 0.50 |
| --- | --- |
| 跟踪评估规模 | 3 个场景，90 个连续视频帧，210 个 GT 目标实例 |
| 总体跟踪成功率 | 74.76% |
| 总 ID Switch | 14 |

1. 阶段工作概述

本阶段围绕 UAV 感知子系统的“目标检测—目标跟踪—接口输出”链路开展验证。主要完成三类典型场景（park、security、border）的 YOLO 检测结果整理、Tracking GT 标注、真实检测结果接入 Tracker、跟踪成功率与 ID Switch 统计，以及 Mock Tracker 到 EnclosureTarget 数据接口的联调验证。

其中，真实跟踪性能与 Mock 理想链路结果严格区分：真实跟踪结果来自原视频、YOLO 检测、人工 Tracking GT 和 Tracker 输出的逐帧匹配；Mock 结果仅用于验证数据格式、接口和链路逻辑，不作为真实场景性能指标。

2. 数据与方法

2.1 测试场景

| 场景 | 特点 | 评估用途 |
| --- | --- | --- |
| park | 目标相对清晰、运动较平稳 | 验证一般场景下的连续跟踪能力 |
| security | 目标较密集、背景复杂、目标相互接近 | 验证复杂场景下的轨迹保持和 ID 稳定性 |
| border | 目标少、尺度小/检测困难 | 观察前端检测漏检对跟踪链路的影响 |

2.2 检测设置

模型：项目训练得到的 YOLO best.pt。

检测置信度阈值：conf = 0.50。

Tracking GT 评估时，YOLO 严格按 GT 中真实记录的 frame_index 从对应原视频读取同一帧，避免 GT 与检测结果错帧。

检测结果保存字段：frame_index、video_time、class_id、class_name、confidence、x1、y1、x2、y2。

2.3 Tracking GT 与评价方法

为避免把 Mock 理想结果当成真实跟踪性能，本阶段额外制作了带身份 ID 的 Tracking GT。同一真实目标跨帧保持固定 GT_ID，并记录类别和边界框。每个场景标注连续 30 帧。

| 场景 | 连续帧数 | GT 目标数 | GT 实例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| park | 30 | 3 | 90 |
| security | 30 | 2 | 90 |
| border | 30 | 1 | 30 |
| 合计 | 90 | 6 | 210 |

评估时，在同一 frame_index 内，将 GT 与 Tracker 输出按统一类别名称进行匹配，并要求边界框 IoU ≥ 0.30。满足条件的 GT 实例记为成功跟踪，否则记为漏跟。对同一 GT_ID，若连续有效匹配对应的 track_id 发生变化，则记为一次 ID Switch。

3. 真实 YOLO + Tracker 评估结果

3.1 GT 对齐后的检测/跟踪覆盖情况

| 场景 | Tracking GT | YOLO有检测帧 | YOLO检测框 | Tracker输出 | 有检测帧覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| park | 30帧 / 90实例 | 30 | 107 | 30帧 / 107条 | 100.00% |
| security | 30帧 / 90实例 | 30 | 635 | 30帧 / 635条 | 100.00% |
| border | 30帧 / 30实例 | 16 | 16 | 16帧 / 16条 | 53.33% |

Park 和 Security 的 30 个 GT 帧均存在 YOLO 检测输出，说明帧索引已经与 GT 正确对齐。Border 仅有 16/30 帧产生检测结果，因此该场景的整体检测—跟踪链路首先受到前端漏检限制。

3.2 跟踪成功率与 ID Switch

| 场景 | GT实例 | 成功跟踪 | 漏跟 | 跟踪成功率 | 漏跟率 | ID Switch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| park | 90 | 75 | 15 | 83.33% | 16.67% | 0 |
| security | 90 | 68 | 22 | 75.56% | 24.44% | 14 |
| border | 30 | 14 | 16 | 46.67% | 53.33% | 0 |
| 总体 | 210 | 157 | 53 | 74.76% | 25.24% | 14 |

3.3 结果分析

Park 场景表现最佳，跟踪成功率为 83.33%，且未发生 ID Switch。该结果说明在目标相对清晰、运动连续的情况下，当前 YOLO + IoU Tracker 链路能够较稳定地维持轨迹身份。

Security 场景跟踪成功率为 75.56%，但出现 14 次 ID Switch。该场景每 30 帧产生 635 个检测框，目标密度明显高于其他场景。在目标靠近、交叉或遮挡时，基于边界框 IoU 的简化匹配更容易出现轨迹身份切换，因此该场景的主要问题是轨迹关联稳定性。

Border 场景跟踪成功率为 46.67%，但 ID Switch 为 0。结合其仅 16/30 帧存在 YOLO 检测输出，可以判断该场景的主要瓶颈在检测端漏检，而不是 Tracker 的身份切换。若前端没有产生检测框，后端 Tracker 无法建立或维持对应轨迹。

三场景总体共有 210 个 GT 实例，其中 157 个满足同帧、同类且 IoU≥0.30 的匹配条件，总体跟踪成功率为 74.76%，漏跟率为 25.24%，共发生 14 次 ID Switch。该指标应表述为“基于 GT 实例逐帧 IoU 匹配的跟踪链路成功率”，不等同于标准 MOTChallenge 的 MOTA 或 IDF1。

4. Mock Tracker 与 EnclosureTarget 接口验证

在本机缺少 ROS2 环境的情况下，另外搭建了 Mock 数据链路，用于提前验证 Tracker 输出到 EnclosureTarget 接口的数据结构和连续发布逻辑。

Mock 目标：3 个固定身份目标，共 200 帧。

Mock Tracker 在理想输入下实现 100% 连续轨迹保持，ID Switch = 0。

已将 Mock Tracker 输出转换为 enclosure_targets_mock.csv，包含目标位置、速度、运动模式、置信度、bbox、历史轨迹和预测位置等字段。

已通过 mock_publisher.py 按约 10 Hz 方式模拟连续发布 EnclosureTarget 数据。

需要强调：Mock 100% 结果仅证明接口格式、轨迹 ID 维护和数据流逻辑可正常工作，不代表真实视频场景下的跟踪性能。

5. 当前完成情况与待联调项

| 任务项 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三场景检测结果 | 已完成 | 已按当前原视频和 GT 帧索引重新生成检测结果 |
| 检测阈值选择 | 已完成 | 当前采用 conf = 0.50 |
| Tracking GT | 已完成 | 3场景共90帧、210个GT实例 |
| 真实 Tracker 接入 | 已完成 | 已生成 tracking_eval_park/security/border.csv |
| 跟踪成功率统计 | 已完成 | 总体74.76%，总ID Switch=14 |
| Mock Tracker | 已完成 | 用于接口/链路验证，不作为真实性能 |
| EnclosureTarget Mock 数据 | 已完成 | 已生成并模拟连续输出 |
| 真实 ROS2 topic 联调 | 待完成 | 需在具备 ROS2/Ubuntu 与 swarm_interfaces 的环境中验证 |
| 完整系统闭环 | 部分完成 | 感知→跟踪已完成，ROS2下游真实节点仍需团队联调 |

6. 交付文件清单

建议本报告与以下文件一起交付给组长：

检测结果：detections_eval_park.csv、detections_eval_security.csv、detections_eval_border.csv。

真实跟踪输出：tracking_eval_park.csv、tracking_eval_security.csv、tracking_eval_border.csv。

真实跟踪评估汇总：tracking_success_result_fixed.csv。

Tracking GT：tracking_gt_park.csv、tracking_gt_security.csv、tracking_gt_border.csv。

核心脚本：generate_gt_aligned_detections.py、run_tracker_eval.py、tracking_success_eval.py。

Mock/接口脚本：mock_tracker.py、mock_enclosure_data.py、mock_publisher.py。

Mock 数据：mock_targets.csv、enclosure_targets_mock.csv。

检测阈值结果：threshold_results.csv（用于说明 conf=0.50 的选择依据）。

7. 结论与后续建议

本阶段已完成从真实视频 YOLO 检测到 Tracker 输出的可复现实验链路，并通过带 GT_ID 的 Tracking GT 得到真实跟踪统计结果。当前总体跟踪链路成功率为 74.76%。Park 场景整体较稳定；Security 场景主要需要降低 ID Switch；Border 场景首先需要提升检测召回。

后续团队联调建议优先在 ROS2/Ubuntu 环境中将当前 Tracker 输出接入真实 /enclosure_targets 话题，确认消息定义、发布频率和下游消费逻辑；若需要进一步提升复杂场景的身份稳定性，可将当前简化 IoU Tracker 替换为 ByteTrack/DeepSORT 等更完整的轨迹关联算法，并继续使用现有 Tracking GT 进行对比评估。